ДОМКРАТ КЛИНОВОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ДКМ

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Заводской номер № _______

2026 год.

Санкт-Петербург

2.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия, документации и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных данным документом.

Срок гарантии — 12 месяцев со дня продажи.

Дефекты, допущенные изготовителем, выявленные в течение гарантийного срока, изготовитель обязуется устранить в порядке, установленном договором.

Гарантийные обязательства не выполняются, если потребитель разбирал и самостоятельно выполнял ремонт изделия в период действия гарантийного срока.

При отсутствии данного паспорта с печатью претензии не принимаются.
______________________________________

Поставщик:

ООО «70МПа Инжиниринг»

РФ, 199178, город Санкт-Петербург, 17-я В.О. линия, д. 54, кор. 13

Тел.: (812) 380-21-98

e-mail: zakaz@70mpa.com

Дата продажи___________.05.2026 г. М.П.

Подпись продавца_____________

1.2.1.	Техническая характеристика домкрата из комплекта

Условное обозначение: ДКМ, где: 	
ДКМ – домкрат клиновой механический; 5-30 – модель.	
Изделие выполнено в климатическом исполнении У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69

| Параметры | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Рабочее усилие на ручке воротка, кгс (кН) | 15 (0,15) |  |  |  |  |  |
| Подъемное усилие при усилии на ручке воротка 15 кгс, кгс (кН) | 9400 (92,18) | 11300 (110,8) | 16720 (164) | 21140 (207,3) | 27000 (264,8) | 33000 (323,6) |
| Максимальная высота подъема, мм | 11,8 |  |  |  |  |  |
| Смазочные материалы | Литол-24 либо аналоги |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры: Высота в нижнем положении, мм | 60 |  |  |  |  |  |
| Длина без воротка, мм | 217 |  | 400 |  | 640 |  |
| Ширина без воротка, мм | 97 |  |  |  | 157 |  |
| Длина ручки воротка, мм | 250 | 300 |  | 375 |  | 450 |
| Масса, кг | 6,5 | 6,6 | 14 | 14,3 | 35 | 35,3 |

1.	Общие сведения об изделии

1.1.	Назначение и область применения	
Домкрат клиновой механический (ДКМ) предназначен для перемещения, точной установки и удержания груза в вертикальной и горизонтальной плоскостях.	
1.2.	Устройство и принцип работы	
Клиновой механический домкрат основан на принципе механического клина.	
Вращая вороток, энергия вращения преобразуется в линейное перемещение клиньев, а клинья пропорционально увеличивая усилие, раздвигают опорные плиты.	
Домкраты следует устанавливать только под штатные места поднимаемой техники (оборудования), которые указаны в руководстве по ремонту.	
После подъема техники (оборудования) ВСЕГДА устанавливать его на подставки ПЕРЕД проведением ремонтных работ.
Домкраты следует устанавливать ТОЛЬКО на твёрдую поверхность, которая способна выдержать нагрузку. Применение в иных условиях может повлечь за собой опрокидывание домкрата и падение поднимаемой техники (оборудования).	
Следует ровно установить технику на подхват ПЕРЕД ее подъемом. Смещение нагрузки в сторону и подъем с перекосом может привести к поломке домкрата или падению поднимаемой техники (оборудования). Необходимо ознакомиться, понять и следовать всем инструкциям данного руководства ПЕРЕД применением комплекта оборудования.
Несоблюдение требований безопасности может привести к падению техники (оборудования), повреждению домкрата и/или травмированию персонала.